MEMORIU GENERAL P.U.Z.

INTOCMIRE P.U.Z.-APARTHOTEL SI LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – Predeal, zona Timisul de Jos, nr. 26, DN1

1. INTRODUCERE

  - Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea proiectului:   	INTOCMIRE P.U.Z. –APARTHOTEL SI LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Faza:				P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant:			S.C. MGM URBAN PROIECT S.R.L. Brasov

Beneficiar:			UNGUREANU BOGDAN ILIE prin Compania Cinci Stele S.R.L.

Numar proiect:		             U15/2025

1.2. Obiectul lucrarii

Solicitari ale temei de proiectare:

Beneficiarii doresc sa construiasca un ansamblu de aparthoteluri si locuinte colective cu dotari aferente care sa acopere toate necesitatile unei zone rezidentiale, cu inaltimi medii, care sa valorifice corespunzator potentialul amplasamentului.

Scopul documentatiei de fata este: INSERTIA UNUI ANSAMBLU DE APARTHOTELURI SI LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, SPATII COMERCIALE, prin propunerea de indicatori corespunzatori functiunii propuse si a unui regulament specific.

Obiectivul lucrării îl constituie elaborarea unor reglementări urbanistice integrate care să orienteze dezvoltarea din punct de vedere urbanistic a zonei şi deblocarea/pregătirea procesului de investiţii.

Se propune:

- SCHIMBAREA FUNCTIONALA A ZONIFICARII ACTUALE DIN P.U.G. PREDEAL, DIN „ZONA COMPLE TURISTICE (CONFORM P.U.G. PREDEAL, avand Rh max P+2+M)” SI “ZONA UNITATI CAZARE SI DOTARI TURISTICE, IN CARE SE AFLA SI LOCUINTE (CONFORM P.U.G. PREDEAL, avand Rh max P+2+M)”, IN ZONA ZL-ZONA APARTHOTEL SI LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Lucrarea va stabili obiectivele, priorităţile şi reglementările de urbanism, cu precizarea următoarelor elemente :

- Stabilirea imaginii spaţial – configurative a zonei, în interiorul ei şi în relaţie cu vecinatatile ;

- Valorificarea potentialuluimaxim al zonei ;

- Marirea regimului de inaltime cu doua niveluri fata de maximul admis de P+2+M, marire ce se face in baza articolului 31 din HG525/96-actualizata ;

- Stabilirea funcţiunilor potenţiale şi refuncţionalizarea zonei pentru teritoriul avut în vedere în ansamblul lui ;

- Crearea unui reper;

- Crearea de dotari;

- Stabilirea condiţiilor tehnice şi urbanistice de ocupare a terenului specifici functiunii de locuire colectiva– POT maxim, CUT maxim, Rmh (regim maxim de înălţime) – condiţii care să asigure investiţii rentabile în zonă

- Integrarea în sistemul general de circulaţie, stabilirea tramei stradale care să asigure funcţionalitatea zonei şi a terenului care a generat PUZ;

- Evaluarea necesarului de utilităţi, capacitate şi trasee care să satisfacă nevoile de dezvoltare propuse prin reglementările urbanistice şi servituţile impuse de aceste trasee.

Terenul ce a generat PUZ, cu o suprafata de 61085.00mp, este delimitat după cum urmează :

- La Nord-vest – DN1 (domeniu public)

- La Nord-Est -proprietate privata-Zona de complexuri turistice, locuinte si dotari aferente

- La Sud-Est – proprietati a UAT Predeal, partial zona verde neamenajata si partial zona unitati cazare si dotari turistice;

- La Sud-Vest –proprietati private - Zona unitati tehnico edilitare

Consecinte economico sociale:

Prognozele investitorului se bazează pe faptul că proprietatea este gestionată și comercializată profesional, pe parcursul funcționării zonelor functionale propuse.

Principalele avantaje ale acestei investiţii pentru comunitatea locală sunt :

- Crearea de locuri de muncă

- Crearea de locuinte cu un maxim de confort

- Taxe şi impozite plătite către bugetul local

- Poziţionare şi accesibilitate foarte bune

- Crearea unor cladiri reper din punct de vedere volumetric-arhitectural, dar si functional

- Proximitatea cu zone de recreere şi cumpărături

- Dezvoltarea zonelor pietonale

Categorii de costuri:

Costurile prezentei investitii vor fi suportate de catre beneficiari (investitori privati), in ceea ce priveste infrastructura edilitara, rutiera, iluminatul stradal, construirea cladirilor, amenajarea si intretinerea spatiilor comunitare rezultate, a zonelor pietonale si carosabile private.

Necesitatea realizarii investitiei

La fundamentarea oportunităţii acestei investiţii am avut în vedere şi investiţiile realizate în zonele din interiorul municipiului Brasov, dar si faptul ca Braşovul are avantajele unui aeroport internaţional.

1.3 SURSE DOCUMENTARE

-certificatul de urbanism nr. 137 din 16.09.2025

- PUG al Predealului, aprobat cu HCL 87/2000, prelungit cu HCL 352/2023

-lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ-ul de fata (studiul geotehnic, ridicarea topografica si avizele solicitate prin certificatul de urbanism)

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Functiunile existente pe terenurile ce fac obiectul PUZ, conform PUG Predeal-localitatea Timisul de Jos, sunt:

-ZONA COMPLEXURI TURISTICE CU DOTARI AFERENTE (Rh max P+2+M)

-ZONA UNITATI CAZARE SI DOTARI TURISTICE, IN CARE SE AFLA SI LOCUINTE (Rh max P+2+M)

2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

Perimetrul studiat se află în proximitatea intersecţiei dintre DN1 si strada care duce catre zona Dambul Morii. Terenurile care au generat PUZ se află între DN1 si Paraul Timis.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Din punct de vedere al cadrului natural, amplasamentul are orientare N-E SI N-V, cu vedere atat spre muntii Piatra Craiului cat si spre Tampa.

Cadru natural.

Terenul studiat prin PUZ, are o forma neregulata cu o suprafata totala de 61085.00 mp.

Riscuri naturale.

Zona nu prezinta riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, cutremure).

Conform studiului geotehnic anexat documentatiei,terenul nu prezinta probleme.

Monumente ale naturii.

In zona nu sunt monumente ale naturii.

2.4 CIRCULATIA

Principalul front la stradă, cu o lungime de aproximativ 380 metri este asigurat de drumul national DN1. La ora actuala, exista un acces carosabil si pietonal catre incinta terenurilor reglementate prin prezentul PUZ.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

Terenul care este studiat in P.U.Z., conform certificatului de urbanism eliberat de catre Primaria Predeal, este situat in intravilanul orasului si are o suprafata de 61085.00mp.

Ca vecinatati, străzile şi trotuarele aferente lor fac parte din domeniul public. Terenurile din jurul zonelor construite existente, sunt în proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice si ale UAT Predeal.

Analiza fondului construit existenT-analiza situatiei existente

-    Destinatia cladirilor

In proximitatea terenurilor reglementate, exista constructii cu functiunea de locuire si unitati turistice (ce apartin UAT Sacele).

Pe terenurile ce au initiat PUZ, exista 3 cladiri in stare avansata de degradare, ce se vor desfiinta si vegetatie spontana.

DIFUNCTIONALITATI:

-zona studiata, este in mare parte nestructurata

-terenurile care au generat PUZ-ul este liber de constructii, fiind ocupa de vegetatie spontana

-lipsa zonelor verzi publice

PUNCTE TARI:

-trama stradala cuprinde artere de circulatie ce fac parte din trama majora la nivel national

-proximitatea cu municipiul Brasov

Reglementari conform documentatiilor de urbanism deja elaborate:

INDICATORI CONFORM PUG PREDEAL-LOCALITATEA TIMISUL DE JOS

-RESPECTAREA HG 525/96 PENTRU ZONA COMPLEXURI TURISTICE CU DOTARI AFERENTE

Regimul de aliniere:

- conform aviz drumuri nationale

Retrageri fata de vecinatati – min. 4.00m

2.6 ECHIPAREA EDILITARA

In zona se regasesc utilitatile necesare (apa, canalizare menajera, electriv=citate, aze naturale), ce se pot extinde pentru asigurarea echiparii tehnico edilitare a viitoarelor obiective.

2.7 PROBLEME DE MEDIU

Zona de studiu este neconstituită, terenul care a generat prezentul P.U.Z. fiind teren liber de construcţii, destructurat.

- Terenul liber de construcţii, este neîntreţinut şi este prezentă doar vegetaţia spontană;

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 CONCLUZII AE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea şi actualizarea elementelor construite în ultimii ani în zonă. Intenţiile de implementare a zonelor de locuire colectiva şi a funcţiunilor complementare, au generat şi pun în continuare problema asigurarii unor accese carosabile si pietonale corespunzatoare. Unul din scopurile propuse ale documentaţiei de faţă este şi asigurarea suprafeţelor de teren necesare realizării acestor accese, astfel încât acestea să permită un flux fluent al circulaţiei carosabile şi pietonale.

Propunem realizarea unor constructii cu functiunea de locuire colectiva si turistica (apart hotel) cu toate dotarile aferente, printr-un proiect de urbanizare controlat, prin realizarea unor constructii cu valoare ambientala.

3.2 PREVEDERI ALE P.U.G.

INDICATORI CONFORM PUG PREDEAL-LOCALITATEA TIMISUL DE JOS

-RESPECTAREA HG 525/96 PENTRU ZONA COMPLEXURI TURISTICE CU DOTARI AFERENTE, in functie de destinatia dorita.

Regimul de aliniere:

- conform aviz drumuri nationale

Retrageri fata de vecinatati – min. 4.00m

3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune generarea unei zone de locuinţe colective si cladiri in regim apart hotel, cu obligativitatea rezervarii unei suprafeţe suficiente de spaţii plantate ( minim 30% din suprafata terenului studiat ).

Conform amenajarii propuse in faza PUZ, a rezultat o suprafata de zone verzi de 39% (din care 5.75% cu unitatea teritoriala de referinta - de zona verde), acesta putand varia la urmatoarele faze de proiectare. Se propune si amenajarea zonei din punct de vedere pesiagistic. Se vor amenaja locuri de joaca pentru copii, teren de sport, scuaruri, etc.

3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

a. Circulatie carosabila

Circulatia in zona se desfasoara pe strada DN1, drum European, cu doua benzi de circulatie, avand limita de viteza pe zona terenurilor studiate, de 80km/h.

Pentru realizarea accesului in incinta viitorului ansamblu residential, se vor amenaja benzi de accelerare/ decelerare, cu respectarea normativelor de proiectare pentru drumurile nationale.

In interiorul zonei amenajate, s-a propus o trama stradala, ce va fi compusa din strazi cu doua sensuri de mers, avand latimea minima a partii carosabile de 7.00m. Strazile interioare isi pastreaza caracterul privat.

Nota: toate drumurile nou proiectate si partea acoperita a canalului Timis, sunt pentru trafic greu.

b. PARCAJE

Parcajele se vor realiza in incinta proprietatii conform HG 525/1996 – Regulamentul general de urbanism, atat in subteranul cladirilor cat si la suprafata terenului amenajat. Accesul catre parcarile subterane se va face din incinta proprietatii.

Pentru locuinte se va face calculul in functie de indicele de monitorizare cu minim 1 loc de parcare/ unitate locative, pentru constructiile cu regim de apart hotel, se va respecta HG 525/96 (min 1 loc de parcare la 4-10 unitati de cazare), iar pentru dotarile complementare se va respecta HG 525/96.

Numarul estimat este de 965 de unitati locative.

Nr parcari subterane = 518 locuri

Nr  parcari supraterane = 482 locuri

Nr total parcari = 1000 locuri

c. CIRCULATII PIETONALE, PISTE DE BICICLETE

Pe terenurile studiate se vor amenaja alei pietonale ce vor face legatura cu domeniul public. Trotuarele vor avea latimi ce sa permita accesul persoanelor cu handicap. Dimensiunea trotuarelor nu va fi mai mica de 1.50m.

Perimetral terenului reglementat, se propune traseul unei piste pentru biciclisti, dimensionate corespunzator.

3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA – reglementari, bilant teritorial, indicatori urbanistici

Propunerea de amenajare a zonei studiate

Conformarea generală a construcţiilor. Programe, funcţionalitate, volumetrii.

Cea mai mare parte a terenului va fi amenajata cu locuinţe colective cu regim de înălţime S+P+4+M. Alaturi de ele se vor amenaja cladiri pentru apat hotel, cu dotari aferente locuirii, spatii comerciale - restaurant, piscina, afterschool,  grădinița, etc.

Zona va fi deservită de artere carosabile ce vor prelua traficul indus de funcţiunile nou apărute, iar locurile de parcare vor fi asigurate atât subteran cât şi la sol.

Se vor asigura zone verzi şi zone comunitare, piste de biciclete, piste pentru alergare, precum şi toate serviciile complementare, la standarde corespunzătoare.

Zone functionale

-ZL-zona de locuinte colective si dotari complementare, spatii comerciale

-Zv-zone verzi de aliniament și zone verzi amenajate

-zona arterelor de circulatie principale

Funcţiunea dominantă :

Arie preponderent rezidenţială de standard ridicat, apart hotel, cu dotările aferente

La amplasarea cladirilor se va tine cont de  ORDINUL NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Astfel, amplasamentele vor respecta normele igienico sanitareprivitoare la: separarea functiunilor, evitarea incompatibilitatii functionale in zonele destinate locuirii si a functiunilor complementare ale acestora, dotarile tehnico-edilitare, asigurarea spatiilor pentru gararea si parcarea autovehiculelor (locurile de parcare se vor amenaja la o distanta de minim 5.00m fata de cladirile ce au ferestre a incaperilor principale), amenajarea platformelor destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, asigurarea insoririi corespunzatoare atat pentru locuintele proiectate cat si pentru cele invecinate existente, respectarea parametrilor sanitari ( suprafete minime ale incaperilor de locuit, inaltimi, asigurarea iluminatului si a ventilatiei naturale).

Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului; Indicatori de ocupare ai terenului maximi admisi propusi, dezvoltati in studiul de fata, sunt:

- Terenurile ce fac obiectul prezentei documentatii, nu prezinta risc de inundatii, alunecari de teten sau alte riscuri ale fenomenelor naturale si/sau artificiale.

- Fata de paraul Timis, aflat in vecinatatea terenurilor reglementate, a rezultat curba de inundabilitate pt Q1%, marcata pe plansele de reglementari urbanistice. In urma studiului hidrologic, terenurile studiate nu sunt afectate de zona de inundabilitate a paraului Timis.

Zona reglementata se va imparti in trei unitati teritoriale de referinta:

1. ZL – zona de locuinte colective si dotari complementare, spatii comerciale

-POTmaxim admis=40%

-CUTmaxim admis=1.4

-Regim de inaltime maxim admis=S+P+4+M, Hmax cornisa fata de cota +0.00  locuinte=22.00m si  Hmax coama fata de cota +0.00 locuinte=26.00m; Hmax cornisa fata de cota +0.00 cladiri multifunctionale (apart hotel+dotari)=20.00m si Hmax coama fata de cota +0.00 cladiri multifunctionale (apart hotel+dotari)=28.00m

-suprafata zone verzi, minim 30%

UTILIZĂRI ADMISE

• locuinţe colective

• apart-hoteluri

• cladiri multifunctionale - comert, invatamant tip after school, servicii, locuinte etc

• garaje subterane si/sau in demisolurile cladirilor

• sedii de firma, birouri

• servicii: financiar bancare, juridice, asistenta medicala, sociale

• apartamente in regim hotelier, agentii de turism

• piscina, sport si recreere in spatii acoperite si descoperite, piste pentru biciclete, piste pentru alergare

• comerţ cu amănuntul: minimarket-uri, restaurante, baruri, cafenele, cofetarii, etc

•spatii tehnice (furnizare de energie şi alte instalaţii edilitare de interes local, spatii rezervate deseurilor menajere)

• spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport şi recreere

• dotări pentru învăţământ in sistem privat (cu coeficienti specifici conform HG525/1996): hub-uri, afterschool, gradinita

• etaje tehnice, situate la nivelul superior al cladirilor

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI:

− servicii şi ateliere mici, fără aport deranjant pentru funcţiunea principală, doar la parterul clădirilor de locuit

− dotări sociale şi culturale, publice şi private, incluse doar la parterul clădirilor de locuit

- pavilioane, foisoare sau chioscuri (amplasate pe zonele verzi, suprafata sa nu depaseasca 20-30mp, cu activitati comerciale sezoniere, activitati artistice, etc)

UTILIZARI INTERZISE

-orice alt tip de activitate la parterul clădirilor

-activităti productive poluante de orice fel, cu risc tehnologic sau incomode prin aportul de trafic creat

-statii de alimentare cu carburanti

-dotări comerciale in clădiri izolate sau pe parcelă proprie

-clădiri pentru depozitare

-statii de intretinere auto

-spalatorii auto

-curătătorii chimice

-platforme de precolectare a deseurilor urbane, depozitări de materiale refolosibile

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente

-orice amenajări care pot determina scurgerea apelor pe domeniul public sau parcelele adiacente

2. Zv – zone verzi de aliniament și zone verzi amenajate

-suprafata minima zone verzi – 90%

UTILIZĂRI ADMISE

-spatii plantate, scuar, parc

-zone verzi de utilitate publica

-perdea de arbori

-zone verzi de dilimitare functiuni, cu dimensiunea minima de 3.00m

-circulatii pietonale, din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si accesul la activitatile permise

-mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna

-constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau pentru diferite tematici, activitati sportive, alimentatie publica si comert in constructii provizorii de tip rulota)

- Zona arterelor de circulatie carosabila

UTILIZĂRI ADMISE

Cai de circulatie asfaltate si/sau pavate.

RETRAGERI MINIME

- minim 3.00m fata de partea carosabila a cailor rutiere de incinta  si a pistei de biciclete

- minim 3.00m fata de canal SGA

- H/2 fata de limita posterioara, dar nu mai putin de 5.00m

- H/2 fata de limitele laterale, dar nu mai putin de 4.00m

- H cornisa intre cladirile pozitionate de o parte si alta a cailor de acces propuse, dar nu mai putin de 6.50m din axul drumurilor (balcoanele pot depasi retragerea de minim 6.50 fata de ax, cu conditia ca inaltimea lor sa depaseasca 3.00m de la cota terenului amenajat).

- H cornisa intre cladirile pozitionate una langa alta, avand ferestre ale incaperilor principale

- H/2 cornisa intre cladirile pozitionate una langa alta, fara a avea ferestre ale incaperilor principale

Nota: cladirile echipamentelor tehnico-edilitare nu se supun retragerilor minime propuse.

amplasarea cladirilor, unele fata de celelalte, pe aceiasi parcela, conform PUG, se va face cu respectarea distantei de minim jumatate din inaltimea cladirii mai inalte, caz in care se vor realiza studii de insorire, conform ORDINULUI NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

La amplasarea cladirilor se va tine cont de  ORDINUL NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Astfel, amplasamentele vor respecta normele igienico sanitareprivitoare la: separarea functiunilor, evitarea incompatibilitatii functionale in zonele destinate locuirii si a functiunilor complementare ale acestora, dotarile tehnico-edilitare, asigurarea spatiilor pentru gararea si parcarea autovehiculelor (locurile de parcare se vor amenaja la o distanta de minim 5.00m fata de cladirile ce au ferestre a incaperilor principale), amenajarea platformelor destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, asigurarea insoririi corespunzatoare atat pentru locuintele proiectate cat si pentru cele invecinate existente, respectarea parametrilor sanitari ( suprafete minime ale incaperilor de locuit, inaltimi, asigurarea iluminatului si a ventilatiei naturale).

In urma amenajarilor propuse, cladirile respecta intre ele distanta inaltimii la cornisa cladirii celei mai inalte, astfel, nefiind necesara realizarea unui studiu de insorire.

CAPACITATI REZULTATE IN URMA POSIBILITATILOR DE MOBILARE

REGIMUL DE INALTIME MAXIM ADMIS AL CLADIRILOR

- Regim de inaltime maxim admis=S+P+4+M, Hmax cornisa fata de cota +0.00 locuinte=22.00m si  Hmax coama fata de cota +0.00 locuinte=26.00m;

- Hmax cornisa fata de cota +0.00 cladiri multifunctionale (apart hotel+dotari)=20.00m si Hmax coama fata de cota +0.00 cladiri multifunctionale (apart hotel+dotari)=28.00m

3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Se vor asigura alimentarea cu apa, canalizare menajera, energie electrica, gaze naturale, prin extinderea acestora, cu respectarea legislatiei in vigoare si a conditiilor impuse de avizatori.

Costurile pentru extinderea utilitatilor vor reveni exclusiv in sarcina initiatorului prezentului PUZ.

Dotari hidroedilitare

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila a viitoarelor obiective, se va face prin extinderea retelelor de distributie De 250mm PEHD, existente in zona Bunloc.

Canalizare menajera

Deversarea apelor uzate menajere se va face printr-o noua retea de canalizare, in colectorul menajer PVC-KG De  500mm, existent in zona Bunloc.

Canalizare pluviala

Apele pluviale, conventional curate, de pe acoperisurile constructiilor, vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si se vor descarca liber la nivelul solului.

Apele pluviale de pe partile carosabile si caile de access, vor fi preluate prin guri de scurgere, intr-o retea noua de canalizare pluviala, trecute printr-un separator de hidrocarburi petroliere si descarcate in bazine de retentie si infiltrare. Pe traseul conductei pluviale, intre separatorul de hidrocarburi si bazinul de retentie, va fi amplasat un camin de prelevare probe.

Retele termice

Incalzirea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie, se va face cu centrale termice de bloc, in spatii tehnice amenajate.

Retele electrice

Conform studiului de solutie pentru alimentarea cu energie electrica, avizat, pentru zona reglementata se propun doua posturi trafo de la care vor porni retele electrice subterane ce vor alimenta viitoarele obiective.

Retele de gaze naturale

In zona exista retele de gaze naturale la care viitoarele obiective se vor putea racorda, cu respectarea legislatiei in vigoare si conditiilor din aviz.

Retele de telefonie

In zona exista retele de telefonie la care viitoarele obiective se vor putea racorda, cu respectarea legislatiei in vigoare si conditiilor din aviz.

3.7 PROTECTIA MEDIULUI

Vor fi prevăzute spaţii verzi amenajate, de aliniament, scuaruri şi zone verzi de protecţie, locuri de joaca, astfel încât, propunerile de dezvoltare a zonei susţinute de prezentul P.U.Z., nu vor avea consecinţe negative asupra mediului. Suprafata minima impusa de spatii verzi va fi de 30%. Se propune si amenajarea zonei cu arbori si pastrarea arborilor existenti.

Principalele obiective ale Planului Urbanistic Zonal sunt:

•realizarea unei îmbinări armonioase şi durabile a tuturor funcţiunilor necesare unui ansamblu modern, cu zone de locuinţe, apart hoteluri, functiuni comerciale, spaţii verzi ;

•construirea ansamblului se va realiza prin utilizarea celor mai bune tehnici de construire disponibile pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi a calităţii mediului;

•creerea de noi locuri de muncă (în activitatea birourilor, a spatiilor comerciale, furnizarea utilităţilor, etc. dar şi în activităţile desfăşurate în perioada de construcţie)

•stimularea activităţilor în aer liber prin realizarea de alei şi drumuri pietonale, pista de biciclete şi zone de agrement şi de joacă pentru copii;

•Asigurarea necesarului de suprafeţe de spaţii verzi, plantaţii peisagistice şi de agrement – PUZ prevede asigurarea necesarului de spaţii verzi, în toate ipostazele acestuia: scuaruri verzi, spaţii de joacă, teren de sport, plantaţii de aliniament ;

•Mărirea gradului de confort prin asigurarea unui management adecvat al deşeurilor;

•Se vor folosi materiale de constructii astfel incat sa nu genereze insule de caldura.

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Prin propunerea facuta, se vor ceda domeniului public, partile caroabile ale drumurilor principale, alaturi de rigolele, pietonalele si zonele verzi aferente, pentru a respecta continuitatea profilului stradal actual al DN1.

4.CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Prezentul P.U.Z. prin interventiile urbanistice propuse, dezvolta un ansamblu rezidential modern.

Planul Urbanistic Zonal s-a intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare:

- Legea 350/ 2001, republicata, Ordinul MLPAT nr. 21/ N/ 200, HG 525/ 96, republicata  in 2016

- GM-010 / 2000, ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al P.U.Z.

- GM-007 / 2000, ghid privind elaborarea si aprobarea R.L.U.

- Codul civil

- Legea 50/91 republicata in 2016

- Legea 10/ 95 republicata  in 2016

- Legea locuintei 114/96 republicata  in 2017

- Legislatia in vigoare specifica fiecarei institutii implicate in aprobarea PUZ

- Ordinul 233/2016 pentru aplicarea normelor metodologice a legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

Intocmit,

Urb. Chifu Gabriela